Конспект лекций по курсу

«Математическое моделирование в строительстве»

Содержание 

1. Общие понятия о математическом моделировании
2
2. Этапы создания математических моделей
3
3. Число как элемент математической модели. Виды чисел
3
4. Практические правила приближенных вычислений
4
4.1. Абсолютная и относительная погрешность числа. Понятие значащей цифры
4
4.2. Практические правила приближенных вычислений
6
5. Комплексные числа
8
5.1. Алгебраическая форма комплексного числа
8
5.2. Тригонометрическая форма комплексного числа
9
5.3. Показательная форма комплексного числа
9
6. Правила составления общего решения обыкновенного линейного однородного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами
12
7. Обыкновенные дифференциальные уравнения в задачах расчета строительных конструкций
13
7.1. Дифференциальное уравнение изгиба балки
13
7.2. Сжато-изогнутый стержень
14
7.3. Растянуто-изогнутый стержень
15
7.4. Изгиб балки нагрузкой, пропорциональной прогибу
16
7.5. Колебания системы с одной степенью свободы с учетом сопротивления
16
8. Метод начальных параметров А. Н. Крылова для решения обыкновенных 
линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами
18
1. Общие понятия о математическом моделировании

Математическая модель – это приближенное описание какого-либо объекта, явления, процесса и т. п. с помощью математической символики.

Математическая символика – это на только привычные инженеру формулы, и другие математические объекты. Например, функции (степенные, тригонометрические, показательные, логарифмические и др.), интегралы (неопределенные и определенные), векторы, матрицы, тензоры, различные геометрические объекты (точки, прямые и кривые линии, плоские фигуры, объемные тела и т. д.).

В качестве примера использования математической символики рассмотрим решение силлогизма с помощью диаграммы Венна. Силлогизм – это высказывание, в котором на основании двух посылок делается логический вывод.

Силлогизм: Все люди смертны, Сократ – человек, следовательно Сократ смертен.
Математическая последовательность решение данного силлогизма следующая.
Сначала строятся пересекающиеся круги Венна, обозначающие множества: люди, смертные, Сократы. После этого последовательно заштриховываются области:

не смертные люди; 
смертные не люди; 
Сократы, не являющихся людьми;

люди не Сократы. 
В оставшейся незаштрихованной центральной области остается только Сократ, принадлежащий к множеству смертных людей.


[image: image1.wmf] 

Люди

 

Смертные

 

Сократ

ы

 

Человек Сократ смертный

 


Цель создания математической модели – оказание помощи лицу, принимающему решение, путем обеспечения необходимой количественной информацией.

Задача математического моделирования – нахождение количественной информации об объекте моделирования, необходимой для принятия решения.

Метод математического моделирования – это метод приведения исследования объекта, явления, процесса к математическим задачам. 

Математическая модель дает возможность производить теоретические расчеты, позволяющие дать ответы на поставленные вопросы.

Математические модели применяются в самых различных областях знания – технике, экономике, языкознании и др.

Эти задачи можно решать как аналитическими методами, так и численно на компьютере. При этом математическая модель представляется не только совокупностью формул, но и алгоритмом расчета по ним, например в виде расчетного программного комплекса.

Типичным примером математического моделирования является математическая физика – это теория математических моделей физических явлений. В курсе уравнений математической физики традиционно рассматриваются следующие задачи: колебания струны, продольные и поперечные колебания стержней, мембран, пластин, электрические колебания в длинных проводных линиях, уравнения теплопроводности и диффузии.

2. Этапы создания математических моделей

Этап 1. Возникновение и формулировка задачи.

Задачи математического моделирования ставят запросы практики.

Для получения требуемых ответов нужно найти взаимосвязь между исходными данными и результатами. Если при этом удается записать связь между данными и результатами в математической форме, то на этом первый этап заканчивается.

Таким образом, результат первого этапа – математическая формулировка задачи. 
А также определение необходимых исходных данных для последующего решения задачи. При этом используется знание математики и существующий опыт создания математических моделей. 

Этап 2. Исследование задачи по математической модели, разработанной на первом этапе, получение аналитических и численных результатов.

На этом этапе выбирается метод решения задачи, причем используются как известные методы решения задач, так и создаются новые. 

Этап 3. Сопоставление с данными наблюдений и экспериментов результатов и выводов, следующих из математической модели.

Часто на этом этапе для согласования расчетных данных с фактическими подбираются количественные параметры, которые не изменяют самой модели, но от которых зависят количественные результаты.

Если изменение параметров не приводит к согласованию результатов расчета с опытными данными, то модель нужно создавать заново.

Этап 4. Определение границ применимости математической модели.

На этом этапе определяются пределы, в которых могут изменяться исходные данные, чтобы найденные по математической модели результаты достаточно точно соответствовали действительности.

3. Число как элемент математической модели. Виды чисел.

Натуральные числа для счета предметов. Абстрагирование чисел от конкретных предметов. Число как самостоятельный математический объект. Отрицательные числа. Число ноль.

Действительные числа (другое название – вещественные числа) – это все рациональные и иррациональные числа. 

Рациональные числа – это все целые и дробные числа: положительные, отрицательные и число ноль. Всякое рациональное число можно представить в виде отношения двух целых чисел.

Иррациональные числа – числа не представимые отношением двух целых чисел. Иррациональные числа подразделяются на два вида: алгебраические числа и трансцендентные числа.

Алгебраические числа являются корнями многочленов с целыми рациональными коэффициентами, например число 
[image: image2.wmf]2

.

Трансцендентные числа – это иррациональные числа, не являющиеся алгебраическими. Это решения трансцендентных уравнений, например уравнений, содержащих тригонометрические, логарифмические и т. д. функции. Решением таких уравнений являются, например, числа 
[image: image3.wmf]e

,

p

.
Комплексные числа (мнимые числа). Кватернионы – четырехсоставные числа. Гиперкомплексные числа – восьмисоставные (октонионы) и т. д. – получаются последовательным удвоением числа элементов в числе (2, 4, 8 …). В современной математике существуют и другие виды чисел.

4. Практические правила приближенных вычислений

4.1. Абсолютная и относительная погрешность числа. Понятие значащей цифры

Оценим погрешность вычисления площади прямоугольника с размерами 
[image: image4.wmf]мм

a

10

=

 и 
[image: image5.wmf]мм

b

90

=

.


[image: image6.wmf] 

 

a

 

 

b

 


Площадь такого прямоугольника 
[image: image7.wmf]2

900

90

10

мм

ab

F

=

×

=

=

.

При определении площади реального прямоугольника его размеры известны с погрешностью, зависящей от способа изготовления этого прямоугольника (прямоугольник ли это, или углы в нем не равны 90°, одинаковы ли размеры по всей длине и ширине и т.д.) и инструментов, которыми проведены измерения его размеров. Примем, что абсолютная погрешность (возможное отклонение числового значения какой-либо величины от ее истинного значения), с которой известны размеры прямоугольника 
[image: image8.wmf]мм

5

,

0

±

. Тогда 
[image: image9.wmf]мм

a

5

,

10

5

,

9

£

£

; 
[image: image10.wmf]мм

b

5

,

90

5

,

89

£

£

.

Относительная погрешность – это отношение абсолютной погрешности какой-либо величины к ее истинному значению.

В рассматриваемом примере 


[image: image11.wmf]2

min

25

,

850

5

,

89

5

,

9

мм

F

=

×

=

; 
[image: image12.wmf]2

max

25

,

950

5

,

950

5

,

10

мм

F

=

×

=


Таким образом, 


[image: image13.wmf]2

50

900

мм

F

±

=

 или 
[image: image14.wmf]%

56

,

5

900

2

±

мм


Исходные данные в данном случае известны с двумя значащими цифрами. Значащие цифры – это все верные цифры числа, кроме нулей, стоящих слева. Количество нулей слева зависит от размерности, в которой записано число:


[image: image15.wmf]км

м

м

см

мм

a

5

2

10

0

,

1

10

0

,

1

010

,

0

0

,

1

10

-

-

×

=

×

=

=

=

=

;


[image: image16.wmf]км

м

м

см

мм

b

5

2

10

0

,

9

10

0

,

9

090

,

0

0

,

9

90

-

-

×

=

×

=

=

=

=

.

Определим относительную погрешность произведения двух чисел 
[image: image17.wmf]a

 и 
[image: image18.wmf]b

, заданных с абсолютными погрешностями 
[image: image19.wmf]a

D

 и 
[image: image20.wmf]b

D

:


[image: image21.wmf]»

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

D

+

D

+

D

+

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

+

=

D

+

D

+

b

b

a

a

b

b

a

a

ab

b

b

b

a

a

a

b

b

a

a

1

1

1

)

)(

(



[image: image22.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

D

+

D

+

»

b

b

a

a

ab

1


Произведение малых относительных погрешностей 
[image: image23.wmf]a

a

D

 и 
[image: image24.wmf]b

b

D

 является малой более высокого порядка по сравнению с самими погрешностями и ей можно пренебречь. Следовательно, относительная погрешность произведения равна сумме относительных погрешностей сомножителей:


[image: image25.wmf]b

b

a

a

ab

ab

b

b

a

a

D

+

D

»

-

D

+

D

+

)

)(

(


Аналогично определяется относительная погрешность при делении чисел:


[image: image26.wmf]=

D

-

D

+

»

D

+

D

+

=

D

+

D

+

=

D

+

D

+

)

1

)(

1

(

)

1

(

)

1

(

)

1

(

)

1

(

)

(

)

(

b

b

a

a

b

a

b

b

a

a

b

a

b

b

b

a

a

a

b

b

a

a



[image: image27.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

D

-

D

+

»

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

D

-

D

-

D

+

=

b

b

a

a

b

a

b

b

a

a

b

b

a

a

b

a

1

1


Здесь учтено разложение в ряд 
[image: image28.wmf]x

x

-

»

+

1

1

1

 при 
[image: image29.wmf]1

<<

x

. С учетом, что абсолютные погрешности 
[image: image30.wmf]a

D

 и 
[image: image31.wmf]b

D

 могут иметь разные знаки, можно считать, что при делении, как и при умножении, максимально возможная относительная погрешность при делении равна сумме относительных погрешностей делимого и делителя.

Относительная погрешность при сложении:


[image: image32.wmf]=

D

+

D

+

+

=

D

+

+

D

+

)

(

)

(

)

(

)

(

b

a

b

a

b

b

a

a



[image: image33.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

D

+

D

+

+

<

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

D

+

+

D

+

+

=

b

b

a

a

b

a

b

a

b

b

a

a

b

a

1

)

(

1

)

(


Сопоставление полученного результата с относительными погрешностями при умножении и делении показывает, что при сложении можно пользоваться той же формулой для оценки погрешности результата, что и умножения или деления.

Относительная погрешность при вычитании:


[image: image34.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

D

-

D

+

-

=

D

-

D

+

-

=

D

+

-

D

+

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

b

a

a

1

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(


Если разность 
[image: image35.wmf]0

)

(

®

-

b

a

, то погрешность результата может быть очень большой. В этом заключается проблема потери значащих цифр при вычитании близких чисел.

Пример. Изменение точности результата при удержании в расчете различного числа значащих цифр.


[image: image36.wmf]0

7

,

0

7

,

0

44

sin

45

sin

o

o

=

-

=

-



[image: image37.wmf]02

,

0

69

,

0

71

,

0

=

-

=



[image: image38.wmf]012

,

0

695

,

0

707

,

0

=

-

=



[image: image39.wmf]0124

,

0

6947

,

0

70711

,

0

=

-

=



[image: image40.wmf]01245

,

0

69466

,

0

70711

,

0

=

-

=


Чтобы избежать потери точности, в частности, при делении на разность близких чисел, формулу нужно преобразовать так, чтобы операции вычитания не было:


[image: image41.wmf]=

-

+

=

-

+

=

-

2

44

45

sin

2

44

45

cos

2

2

sin

2

cos

2

sin

sin

o

o

o

o

b

a

b

a

b

a



[image: image42.wmf]0126

,

0

009

,

0

7

,

0

2

5

,

0

sin

5

,

44

cos

2

o

o

=

×

×

=

=



[image: image43.wmf]0124

,

0

0087

,

0

71

,

0

2

=

×

×

=



[image: image44.wmf]01245

,

0

00873

,

0

713

,

0

2

=

×

×

=


В качестве второго способа можно использовать разложение функции в ряд:


[image: image45.wmf]K

+

D

+

+

D

+

=

D

+

=

=

2

2

2

0

0

0

!

2

1

!

1

1

)

(

)

(

x

dx

f

d

x

dx

df

x

f

x

x

f

x

x

x

x


При удержании одного члена ряда


[image: image46.wmf]=

+

D

-

×

+

-

=

D

-

-

)

)

(

cos

(sin

sin

)

sin(

sin

K

a

a

a

a

a

a

a



[image: image47.wmf]0123413

,

0

180

1

45

cos

cos

o

o

o

=

×

=

D

×

=

p

a

a


Угол 
[image: image48.wmf]a

D

 подставляется в формулу в радианах. Погрешность результата тем меньше, чем меньше 
[image: image49.wmf]a

D

 и чем большее число членов ряда удерживается.

4.2. Практические правила приближенных вычислений

1. Вычисления нужно вести с удержанием определенного количества значащих цифр, одинакового для всех чисел.

2. Число значащих цифр в процессе расчета принимается не менее чем на одну больше, чем в исходных данных, имеющих наименьшую точность. Окончательный результат округляется до минимального числа значащих в исходных данных.

Эти правила фактически реализуются при выполнении расчетов на компьтере, поскольку в компьютере числа хранятся и обрабатываются в форме с так называемой плавающей десятичной точкой: [знак числа] [определенное количество значащих цифр числа] [знак порядка] [порядок числа]. 

Например: 
[image: image50.wmf]=

p

 + 0,31415926 (10+01.

В технических задачах исходные данные обычно задаются с двумя значащими цифрами, поэтому и результат имеет такую же точность.

Пример. Расчет прогиба балки под действием равномерно распределенной нагрузки.


[image: image51.wmf] 

 

q

 

 

l

 

 

b

 

 

h

 


q = 600 кг/м; l = 6 м; b = 200 мм; h = 300 мм; E = 1(104 МПа;


[image: image52.wmf]4

3

3

10

75

,

6

12

3

,

0

2

,

0

12

-

×

=

×

=

=

bh

I

м4;


[image: image53.wmf]015

,

0

10

75

,

6

10

1

384

6

6000

5

384

5

4

10

4

4

=

×

×

×

×

×

=

=

-

EI

ql

f

м = 15 мм;   
[image: image54.wmf]400

1

6

015

,

0

=

=

l

f


Решение практических задач часто выполняется методом последовательных приближений. При этом поправка к численному решению на каждом последующем приближении (шаге решения) убывает по величине.

Оценим, как влияет число шагов последовательных приближений (итераций) на точность результата. При убывании поправок на каждом шаге по закону геометрической прогрессии со знаменателем 1/2 суммарный результат


[image: image55.wmf]2

2

/

1

1

1

1

2

1

1

16

1

8

1

4

1

2

1

1

1

1

=

-

=

-

=

+

=

+

+

+

+

+

=

å

¥

=

q

a

S

n

n

K

;

где 
[image: image56.wmf]1

1

=

a

 – первый член прогрессии; 
[image: image57.wmf]2

1

=

q

 – знаменатель прогрессии.

Для рассмотренной прогрессии при удержании конечного числа членов ряда до 
[image: image58.wmf]n

2

1

 включительно, погрешность результата суммирования в два раза больше первого отброшенного члена 
[image: image59.wmf]1

2

1

+

n

:


[image: image60.wmf]=

+

+

+

+

+

+

=

+

+

K

K

2

1

2

1

2

1

2

1

8

1

4

1

2

1

1

n

n

n

S



[image: image61.wmf]2

2

1

2

1

8

1

4

1

2

1

1

8

1

4

1

2

1

1

2

1

2

1

8

1

4

1

2

1

1

1

1

×

+

+

+

+

+

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

+

+

n

n

n

n

K

K

K


В качестве примера отбросим все члены ряда, которые меньше 0,001. Тогда 
[image: image62.wmf]10

1000

2

001

,

0

2

1

<

®

<

®

>

n

n

n

:


[image: image63.wmf]998

.

1

512

1

256

1

128

1

64

1

32

1

16

1

8

1

4

1

2

1

1

=

+

+

+

+

+

+

+

+

+

=

S


Величина первого отброшенного члена ряда 
[image: image64.wmf]001

,

0

1024

1

»

, а ошибка результата 0,002.

Оценивать точность суммы ряда по величине первого отброшенного члена ряда не всегда достоверно. В общем случае произвольного ряда оценка погрешности выполняется методами теории рядов. При суммировании рядов для получения заданного числа верных значащих цифр в промежуточных расчетах часто приходится удерживать на 2-4 значащие цифры больше.

Примеры для самостоятельного решения. 
Вычислить сумму ограничившись конечным числом членов ряда.


[image: image65.wmf]¥

=

+

+

+

+

+

+

=

K

6

1

5

1

4

1

3

1

2

1

1

S

 – несмотря на то, что члены ряда убывают, этот ряд расходится.

Для оценки результата необходимо использовать признаки сходимости рядов.


[image: image66.wmf]2

ln

6

1

5

1

4

1

3

1

2

1

1

=

+

-

+

-

+

-

=

K

S

 


[image: image67.wmf]6

1

5

1

4

1

3

1

2

1

1

2

1

2

2

2

2

2

p

=

=

+

+

+

+

+

=

å

¥

=

n

n

S

K

.

Простейшая программа для вычисления суммы m членов данного ряда в Visual Basic имеет вид:

S = 0

m = CELLS (1,1)

FOR n = 1 TO m STEP 1

S = S +1/n^2

NEXT n

CELLS (1,2)

5. Комплексные числа

5.1. Алгебраическая форма комплексного числа

[image: image68.wmf]ib

a

z

+

=

;   
[image: image69.wmf]1

2

-

=

i

;   
[image: image70.wmf]1

-

±

=

i


Сопряженные комплексные числа


[image: image71.wmf]ib

a

z

+

=

1

 и 
[image: image72.wmf]ib

a

z

-

=

2


или


[image: image73.wmf]ib

a

z

±

=

,

где a, b – действительные числа, a – действительная часть числа, b – мнимая часть числа.

Сложение комплексных чисел


[image: image74.wmf])

(

)

(

)

(

)

(

2

1

d

b

i

c

a

id

c

ib

a

z

z

+

+

+

=

+

+

+

=

+


Умножение комплексных чисел


[image: image75.wmf])

(

)

(

)

)(

(

2

2

1

bc

ad

i

bd

ac

bd

i

ibc

iad

ac

id

c

ib

a

z

z

+

+

-

=

+

+

+

=

+

+

=

×


где учтено, что 
[image: image76.wmf]1

2

-

=

i

.

Деление комплексных чисел


[image: image77.wmf]iy

x

id

c

ib

a

z

z

z

+

=

+

+

=

=

2

1

3


При этом 
[image: image78.wmf]0

2

¹

z

, то есть 
[image: image79.wmf]0

¹

c

 и 
[image: image80.wmf]0

¹

d

 одновременно. Числа x и y определяются из условия, что число 
[image: image81.wmf]3

z

 такое, что 
[image: image82.wmf]1

2

3

z

z

z

=

×

:


[image: image83.wmf]ib

a

dx

cy

i

dy

cx

ib

a

id

c

iy

x

+

=

+

+

-

®

+

=

+

+

)

(

)

(

)

)(

(



[image: image84.wmf]a

dy

cx

=

-



[image: image85.wmf]b

cy

dx

=

+


откуда


[image: image86.wmf]2

2

d

c

bd

ac

x

+

+

=

;   
[image: image87.wmf]2

2

d

c

ad

bc

y

+

-

=


5.2. Тригонометрическая форма комплексного числа


[image: image88.wmf])

sin

(cos

j

j

r

i

ib

a

z

+

=

+

=

,

где 
[image: image89.wmf]2

2

b

a

+

=

r

,   
[image: image90.wmf]a

b

tg

=

j



[image: image91.wmf] 

 

x

 

 

y

 

 

r

 

 

j

 

 

b

 = 

r

 

sin

j

 

 

a

 = 

r

 

cos

j

 


5.3. Показательная форма комплексного числа

Разложение в ряд показательной и тригонометрических функций имеет вид:

[image: image92.wmf]K

+

+

+

+

+

=

!

4

!

3

!

2

!

1

1

4

3

2

x

x

x

x

e

x



[image: image93.wmf]K

+

+

+

+

+

=

!

4

)

(

!

3

)

(

!

2

)

(

!

1

1

4

3

2

ix

ix

ix

ix

e

ix



[image: image94.wmf]K

+

-

+

-

=

!

6

!

4

!

2

1

cos

6

4

2

x

x

x

x



[image: image95.wmf]K

+

-

+

-

+

=

!

7

!

5

!

3

!

1

0

sin

7

5

3

x

x

x

x

x


Учитывая, что 
[image: image96.wmf]1

2

-

=

i

,   
[image: image97.wmf]i

i

-

=

3

,   
[image: image98.wmf]1

)

(

2

2

4

=

=

i

i

, получаем


[image: image99.wmf]ix

e

x

i

x

=

+

sin

cos


При 
[image: image100.wmf]p

=

x

 отсюда следует 
[image: image101.wmf]1

-

=

p

i

e

.

Показательная форма комплексного числа имеет вид


[image: image102.wmf]j

r

j

j

r

i

e

i

z

=

+

=

)

sin

(cos


Степени и корни комплексного числа


[image: image103.wmf])

sin

(cos

)

(

j

j

r

r

r

j

j

n

i

n

e

e

z

n

in

n

n

i

n

+

=

=

=



[image: image104.wmf])

sin

(cos

1

1

n

i

n

e

z

z

n

n

i

n

n

n

j

j

r

r

j

+

=

=

=


Умножение и деление комплексных чисел


[image: image105.wmf]))

sin(

)

(cos(

2

1

2

1

2

1

)

(

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

j

j

j

j

r

r

r

r

r

r

j

j

j

j

+

+

+

=

=

×

=

×

+

i

e

e

e

z

z

i

i

i



[image: image106.wmf]))

sin(

)

(cos(

2

1

2

1

2

1

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

j

j

j

j

r

r

r

r

j

j

-

+

-

=

=

×

=

-

-

-

i

e

e

z

z

z

z

i

i


Примеры

Пример 1. Вычислить 
[image: image107.wmf]z

.


[image: image108.wmf])

2

sin

2

(cos

j

j

r

i

z

+

=


если 
[image: image109.wmf]i

z

=

, то есть 
[image: image110.wmf]1

0

×

+

=

i

z

, то 
[image: image111.wmf]0

=

a

,   
[image: image112.wmf]1

=

b

, 
[image: image113.wmf]1

2

2

=

+

=

b

a

r

,


[image: image114.wmf]¥

=

=

0

1

tg

j

,   
[image: image115.wmf]K

;

2

3

;

2

p

p

j

=



[image: image116.wmf]ï

ï

þ

ï

ï

ý

ü

ï

ï

î

ï

ï

í

ì

±

-

±

=

ï

ï

ï

ï

þ

ï

ï

ï

ï

ý

ü

ï

ï

ï

ï

î

ï

ï

ï

ï

í

ì

-

=

+

-

-

=

+

+

-

=

+

+

=

+

=

-

=

-

=

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

)

4

7

sin

4

7

(cos

1

2

2

2

2

)

4

5

sin

4

5

(cos

1

2

2

2

2

)

4

3

sin

4

3

(cos

1

2

2

2

2

)

4

sin

4

(cos

1

1

1

4

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

p

p

p

p

p

p

p

p


Полученный результат представляет собой все корни уравнения 
[image: image117.wmf]0

1

4

=

+

x

.

Пример 2. Найти все корни уравнения 
[image: image118.wmf]0

1

=

-

n

x

. 

Это уравнение имеет n корней:


[image: image119.wmf])

2

sin

2

(cos

1

1

n

k

i

n

k

n

p

p

+

×

=

;   
[image: image120.wmf]K

,

2

,

1

,

0

=

k



[image: image121.wmf]1

1

1

2

±

=

=

 – два корня.


[image: image122.wmf]ï

þ

ï

ý

ü

ï

î

ï

í

ì

±

-

=

2

3

1

1

1

3

i

 – три корня.

Пример 3. Найти все корни уравнения 
[image: image123.wmf]0

1

=

+

n

x

. 

Это уравнение также имеет n корней:


[image: image124.wmf])

)

1

2

(

sin

)

1

2

(

(cos

1

1

n

k

i

n

k

n

p

p

+

+

+

×

=

-

;   
[image: image125.wmf]K

,

2

,

1

,

0

=

k



[image: image126.wmf]i

±

=

-

=

-

2

1

1

 – два корня.


[image: image127.wmf]ï

þ

ï

ý

ü

ï

î

ï

í

ì

±

-

=

-

2

3

1

1

1

3

i

 – три корня.

Пример 4. Найти все корни уравнения 
[image: image128.wmf]0

1

4

=

-

x

. 

Это уравнение также имеет 4 корня:


[image: image129.wmf]þ

ý

ü

î

í

ì

±

=

-

±

=

=

i

2

2

4

1

1

1

1

.

Проверить результат можно, представив заданное уравнение в виде разложения на множители:


[image: image130.wmf]0

)

)(

)(

1

)(

1

(

0

1

4

=

+

-

+

-

®

=

-

i

x

i

x

x

x

x



[image: image131.wmf]0

1

0

)

1

)(

1

(

0

)

)(

1

(

4

2

2

2

2

2

=

-

®

=

+

-

®

=

-

-

x

x

x

i

x

x


6. Правила составления общего решения обыкновенного линейного 
однородного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами

Решением уравнения


[image: image132.wmf]0

1

2

2

2

1

1

1

=

+

+

+

+

+

-

-

-

-

y

a

dx

dy

a

dx

y

d

a

dx

y

d

a

dx

y

d

n

n

n

n

n

n

n

K


является сумма n линейно-независимых частных решений. Вид общего решения зависит от вида корней характеристического уравнения


[image: image133.wmf]0

1

2

2

1

1

=

+

+

+

+

+

-

-

-

n

n

n

n

n

a

a

a

a

l

l

l

l

K

.

Если дифференциальное уравнение имеет только действительные коэффициенты, то комплексные корни характеристического уравнения встречаются только сопряженными парами.

1. Если все корни характеристического уравнения действительные и различные, то общее решение дифференциального уравнения


[image: image134.wmf]x

n

x

x

n

e

C

e

C

e

C

y

l

l

l

+

+

+

=

K

2

1

2

1


2. Если 
[image: image135.wmf]1

+

=

k

k

l

l

 – двукратный действительный корень, то соответствующий ему член общего решения


[image: image136.wmf]x

k

k

k

e

x

C

C

l

)

(

1

+

+


3. Если 
[image: image137.wmf]2

1

+

+

=

=

k

k

k

l

l

l

 – трехкратный действительный корень, то соответствующий член общего решения


[image: image138.wmf]x

k

k

k

k

e

x

C

x

C

C

l

)

(

2

2

1

+

+

+

+


и т. д.

4. Каждой паре комплексных сопряженных корней 
[image: image139.wmf]b

a

l

i

k

k

±

=

+

1

,

 соответствует член общего решения


[image: image140.wmf])

sin

cos

(

1

x

C

x

C

e

k

k

x

b

b

a

+

+


5. Если сопряженные комплексные корни встречаются двукратно 
[image: image141.wmf]b

a

l

i

k

k

k

k

±

=

+

+

+

3

,

2

,

1

,

, то соответствующий член общего решения


[image: image142.wmf]]

sin

)

(

cos

)

[(

3

2

1

x

x

C

C

x

x

C

C

e

k

k

k

k

x

b

b

a

+

+

+

+

+

+


и т. д.

Аналогично составляется общее решение и в остальных вариантах корней характеристического уравнения.

7. Обыкновенные дифференциальные уравнения 
в задачах расчета строительных конструкций

7.1. Дифференциальное уравнение изгиба балки

Согласно гипотезе плоских сечений (гипотеза Бернулли) кривизна изгибаемой балки (величина обратно пропорциональная радиусу кривизны 
[image: image143.wmf]r

) прямо пропорциональна изгибающему моменту и обратно пропорциональна изгибной жесткости, равной произведению модуля упругости на соответствующий осевой момент инерции:


[image: image144.wmf]EI

M

=

r

1

.

При малых прогибах балки кривизна с достаточной точностью равна второй производной от уравнения изогнутой оси 
[image: image145.wmf])

(

z

V

 по продольной координате z:


[image: image146.wmf]V

V

V

¢

¢

±

»

¢

+

¢

¢

±

=

3

2

)

)

(

1

(

1

r

,

где первая производная 
[image: image147.wmf])

(

z

V

¢

 от уравнения изогнутой оси балки при малых прогибах пренебрежимо мала по сравнению с единицей. Вторая производная 
[image: image148.wmf])

(

z

V

¢

¢

 может быть как положительной, так и отрицательной, поэтому знак в формуле кривизны выбирается так, чтобы радиус кривизны был положительным.

Таким образом, дифференциальное уравнение, связывающее уравнение изогнутой оси балки с уравнением изгибающий моментов, имеет вид:


[image: image149.wmf]EI

M

V

±

=

¢

¢

.

Знак в формуле согласует правила знаков для изгибающих моментов и кривизны. Положительный изгибающий момент изгибает балку так, что выпуклость изогнутой оси располагается со стороны растянутых волокон. А знак второй производной зависит от направления выпуклости графика функции по отношению к положительному направлению оси ординат. 


[image: image150.wmf] 

 

y

 

 

z

 

 

M

 > 0

 

                 
[image: image151.wmf] 

 

y

 

 

z

 

 

M

 > 0

 


                       
[image: image152.wmf]0

>

¢

¢

V

;   
[image: image153.wmf]EI

M

V

+

=

¢

¢

                                   
[image: image154.wmf]0

<

¢

¢

V

;   
[image: image155.wmf]EI

M

V

-

=

¢

¢


7.2. Сжато-изогнутый стержень


[image: image156.wmf] 

 

P

 

 

P

 

 

y

 

 

z

 

 

V(z)

 


При выводе дифференциальных уравнений, чтобы избежать ошибок в знаках, все входящие величины должны быть, по возможности, положительными. Изгибающий момент в сжато-изогнутом стержне


[image: image157.wmf])

(

z

V

P

M

×

=


Подстановка изгибающего момента в основное дифференциальное уравнение изгиба дает дифференциальное уравнение


[image: image158.wmf]V

EI

P

V

-

=

¢

¢


или


[image: image159.wmf]0

2

=

+

¢

¢

V

k

V


где 
[image: image160.wmf]EI

P

k

=

2


Характеристическое уравнение для полученного дифференциального уравнения


[image: image161.wmf]0

2

2

=

+

k

l


имеет два сопряженных комплексных корня 
[image: image162.wmf]ik

±

=

2

,

1

l

. В соответствии с видом полученных корней общее решение данного дифференциального уравнения


[image: image163.wmf]kz

C

kz

C

V

sin

cos

2

1

+

=


7.3. Растянуто-изогнутый стержень


[image: image164.wmf] 

 

P

 

 

P

 

 

y

 

 

z

 

 

V(z)

 


В отличие от сжато-изогнутого стержня положительная продольная сила направлена на растяжение. Изгибающий момент в растянуто-изогнутом стержне


[image: image165.wmf])

(

z

V

P

M

×

-

=


Подстановка изгибающего момента в основное дифференциальное уравнение изгиба дает дифференциальное уравнение


[image: image166.wmf]V

EI

P

V

=

¢

¢


или


[image: image167.wmf]0

2

=

-

¢

¢

V

k

V


где 
[image: image168.wmf]EI

P

k

=

2


Характеристическое уравнение для полученного дифференциального уравнения


[image: image169.wmf]0

2

2

=

-

k

l


имеет два действительных различных корня 
[image: image170.wmf]k

±

=

2

,

1

l

. В соответствии с видом полученных корней общее решение данного дифференциального уравнения


[image: image171.wmf]kz

kz

e

C

e

C

V

-

+

=

2

1


или, с учетом произвольности постоянных в общем решении дифференциального уравнения,


[image: image172.wmf]kz

C

kz

C

V

sh

ch

2

1

+

=

,

где   
[image: image173.wmf]2

ch

kz

kz

e

e

kz

-

+

=

;   
[image: image174.wmf]2

sh

kz

kz

e

e

kz

-

-

=

 – гиперболический косинус и гиперболический синус.

7.4. Изгиб балки нагрузкой, пропорциональной прогибу


[image: image175.wmf] 

 

y

 

 

z

 

 

q

 

 

D

q

 = 

kV

(

z

)

 



[image: image176.wmf]0

4

4

4

=

-

V

dz

V

d

a

;   
[image: image177.wmf]0

4

4

=

-

a

l

;   
[image: image178.wmf]2

4

2

a

a

l

±

=

±

=

;


[image: image179.wmf]a

a

l

±

=

±

=

2

2

,

1

;   
[image: image180.wmf]a

a

l

i

±

=

-

±

=

2

4

,

3

;


[image: image181.wmf]z

C

z

C

z

C

z

C

V

a

a

a

a

sh

ch

sin

cos

4

3

2

1

+

+

+

=


7.5. Колебания системы с одной степенью свободы с учетом сопротивления


[image: image182.wmf] 

 

V

(

t

)

 

 

R

 

 

R

 

 

mg

 

 

F

c

 

 

F

u

 


Если принять положительное перемещение 
[image: image183.wmf])

(

t

V

 колеблющейся массы вниз, то положительная скорость 
[image: image184.wmf])

(

t

V

&

 и положительное ускорение 
[image: image185.wmf])

(

t

V

&

&

 также направлены вниз. В этом случае положительная упругая восстанавливающая сила, действующая на массу со стороны балки 
[image: image186.wmf]11

)

(

d

t

V

R

=

 направлена вниз для балки и вверх для массы. Коэффициент 
[image: image187.wmf]11

d

 – это перемещение точки приложения массы от единичной силы, приложенной по направлению колебаний массы. Вес массы 
[image: image188.wmf]mg

 направлен вниз. Сила сопротивления колебаниям 
[image: image189.wmf])

(

t

V

k

F

c

&

×

=

 прямо пропорциональна скорости колебаний и направлена противоположно вектору скорости. Сила инерции 
[image: image190.wmf])

(

t

V

m

F

u

&

&

×

=

 равна произведению массы на ускорение и направлена противоположно вектору ускорения. 

Для составления уравнения движения составляется уравнение равновесия всех приложенных к колеблющейся массе сил, включая силу инерции:


[image: image191.wmf]mg

V

V

k

V

m

=

+

+

11

1

d

&

&

&


или


[image: image192.wmf]g

V

V

V

=

+

+

b

a

&

&

&

2


где для удобства записи дальнейшего решения введены обозначения


[image: image193.wmf]m

k

=

a

2

;   
[image: image194.wmf]11

1

d

b

m

=


Вид общего решения однородного дифференциального уравнения


[image: image195.wmf]0

2

=

+

+

V

V

V

b

a

&

&

&


зависит от вида корней характеристического уравнения


[image: image196.wmf]0

2

2

=

+

+

b

al

l



[image: image197.wmf]b

a

a

l

-

±

-

=

2

2

,

1


Частные случаи

1. 
[image: image198.wmf]b

a

<

2

 – затухающие колебания с малым сопротивлением: 
[image: image199.wmf]w

a

l

i

±

-

=

2

,

1

, где 
[image: image200.wmf]0

2

>

-

=

a

b

w

.


[image: image201.wmf])

sin

cos

(

2

1

t

C

t

C

e

V

t

w

w

a

+

=

-


С учетом обозначений 
[image: image202.wmf]0

0

1

sin

j

A

C

=

;   
[image: image203.wmf]0

0

2

cos

j

A

C

=



[image: image204.wmf])

sin(

0

0

j

w

a

+

=

-

t

e

A

V

t


где А0 , (0 – новые произвольные постоянные (амплитуда и начальная фаза колебаний).

2. 
[image: image205.wmf]0

=

a

 – колебания без сопротивления (незатухающие колебания): 
[image: image206.wmf]w

l

i

±

=

2

,

1

, где 
[image: image207.wmf]0

>

=

b

w

.


[image: image208.wmf]t

C

t

C

V

w

w

sin

cos

2

1

+

=


С учетом обозначений 
[image: image209.wmf]0

0

1

sin

j

A

C

=

;   
[image: image210.wmf]0

0

2

cos

j

A

C

=



[image: image211.wmf])

sin(

0

0

j

w

+

=

t

A

V


3. 
[image: image212.wmf]b

a

>

2

 – демпфирование колебаний большой силой сопротивления:


[image: image213.wmf]0

2

1

<

-

+

-

=

b

a

a

l

;   
[image: image214.wmf]0

2

2

<

-

-

-

=

b

a

a

l



[image: image215.wmf]t

t

e

C

e

C

V

2

1

2

1

l

l

+

=


4. 
[image: image216.wmf]b

a

=

2

 – случай равных корней: 
[image: image217.wmf]a

l

-

=

2

,

1



[image: image218.wmf]t

e

t

C

C

V

a

-

+

=

)

(

2

1


8. Метод начальных параметров А. Н. Крылова для решения обыкновенных 
линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами

При решении задач изгиба балок для различных случаев нагружения произвольные постоянные в общем решении дифференциального уравнения изгиба определяются из граничных условий (условий на двух концах балки – в начале балки и в конце).

Можно преобразовать общее решение так, что произвольные постоянные будут выражены через величины, заданные в начале балки – начальные параметры. Но определяться эти начальные параметры будут из граничных условий на обоих концах балки.

Для пояснения вывода уравнений изгиба балки в форме метода начальных параметров рассматривается сжато-изогнутый стержень.


[image: image219.wmf] 

 

N

 

 

V

0

 

 

a

 

0

 

 

Q

0

 

 

y

 

 

z

 

 

V

 

 

M

0

 



[image: image220.wmf]EI

M

dz

V

d

-

=

2

2

;   
[image: image221.wmf])

(

0

0

V

V

N

z

Q

M

M

o

-

+

+

=

;


[image: image222.wmf]))

(

(

1

0

0

0

2

2

V

V

N

z

Q

M

EI

dz

V

d

-

+

+

-

=

;   
[image: image223.wmf]V

EI

N

dz

V

d

-

=

4

4

;   
[image: image224.wmf]0

2

4

4

=

+

V

k

dz

V

d

;


[image: image225.wmf]kz

C

kz

C

z

C

C

V

sin

cos

4

3

2

1

+

+

+

=


Функции 
[image: image226.wmf]1

1

=

V

; 
[image: image227.wmf]z

V

=

2

; 
[image: image228.wmf]kz

V

cos

3

=

; 
[image: image229.wmf]kz

V

sin

4

=

 являются частными решениями однородного дифференциального уравнения. Из них составляются новые 4 функции 
[image: image230.wmf]1

u

, 
[image: image231.wmf]2

u

, 
[image: image232.wmf]3

u

, 
[image: image233.wmf]4

u

 путем линейной комбинации функций 
[image: image234.wmf]i

V

:


[image: image235.wmf]kz

C

kz

C

z

C

C

u

sin

cos

1

14

13

12

11

1

+

+

+

×

=



[image: image236.wmf]kz

C

kz

C

z

C

C

u

sin

cos

1

24

23

22

21

2

+

+

+

×

=



[image: image237.wmf]kz

C

kz

C

z

C

C

u

sin

cos

1

34

33

32

31

3

+

+

+

×

=



[image: image238.wmf]kz

C

kz

C

z

C

C

u

sin

cos

1

44

43

42

41

4

+

+

+

×

=


Коэффициенты 
[image: image239.wmf]ij

C

 определяются из следующих условий:


[image: image240.wmf]1

)

0

(

1

=

u

; 
[image: image241.wmf]0

)

0

(

1

=

¢

u

; 
[image: image242.wmf]0

)

0

(

1

=

¢

¢

u

; 
[image: image243.wmf]0

)

0

(

1

=

¢

¢

¢

u

;


[image: image244.wmf]0

)

0

(

2

=

u

; 
[image: image245.wmf]1

)

0

(

2

=

¢

u

; 
[image: image246.wmf]0

)

0

(

2

=

¢

¢

u

; 
[image: image247.wmf]0

)

0

(

2

=

¢

¢

¢

u

;


[image: image248.wmf]0

)

0

(

3

=

u

; 
[image: image249.wmf]0

)

0

(

3

=

¢

u

; 
[image: image250.wmf]1

)

0

(

3

=

¢

¢

u

; 
[image: image251.wmf]0

)

0

(

3

=

¢

¢

¢

u

;


[image: image252.wmf]0

)

0

(

4

=

u

; 
[image: image253.wmf]0

)

0

(

4

=

¢

u

; 
[image: image254.wmf]0

)

0

(

4

=

¢

¢

u

; 
[image: image255.wmf]1

)

0

(

4

=

¢

¢

¢

u

.

Производные от новых функций


[image: image256.wmf]kz

C

kz

C

z

C

C

u

i

i

i

i

i

sin

cos

1

4

3

2

1

+

+

+

×

=

;


[image: image257.wmf]kz

k

C

kz

k

C

C

u

i

i

i

i

cos

sin

4

3

2

+

-

=

¢

;


[image: image258.wmf]kz

k

C

kz

k

C

u

i

i

i

sin

cos

2

4

2

3

-

-

=

¢

¢

;


[image: image259.wmf]kz

k

C

kz

k

C

u

i

i

i

cos

sin

3

4

3

3

-

=

¢

¢

¢

.

Общее решение дифференциального уравнения записывается в виде:


[image: image260.wmf]4

4

3

3

2

2

1

1

u

D

u

D

u

D

u

D

V

+

+

+

=

,

где 
[image: image261.wmf]i

D

 – новые произвольные постоянные. 

Таким образом, для определения 16 коэффициентов 
[image: image262.wmf]ij

C

 имеется 16 уравнений:


[image: image263.wmf]1

)

0

(

13

11

1

=

+

=

C

C

u

; 


[image: image264.wmf]0

)

0

(

14

12

1

=

+

=

¢

k

C

C

u

; 


[image: image265.wmf]0

)

0

(

2

13

1

=

-

=

¢

¢

k

C

u

; 


[image: image266.wmf]0

)

0

(

3

14

1

=

-

=

¢

¢

¢

k

C

u

;

откуда 
[image: image267.wmf]1

11

=

C

, 
[image: image268.wmf]0

14

13

12

=

=

=

C

C

C

; 
[image: image269.wmf]1

1

=

u

.


[image: image270.wmf]0

)

0

(

23

21

2

=

+

=

C

C

u

; 


[image: image271.wmf]1

)

0

(

24

22

2

=

+

=

¢

k

C

C

u

; 


[image: image272.wmf]0

)

0

(

2

23

2

=

-

=

¢

¢

k

C

u

; 


[image: image273.wmf]0

)

0

(

3

24

2

=

-

=

¢

¢

¢

k

C

u

;

откуда 
[image: image274.wmf]0

21

=

C

, 
[image: image275.wmf]k

C

1

22

=

, 
[image: image276.wmf]0

24

23

=

=

C

C

; 
[image: image277.wmf]2

2

k

kz

k

z

u

=

=

.


[image: image278.wmf]0

)

0

(

33

31

3

=

+

=

C

C

u

; 


[image: image279.wmf]0

)

0

(

34

32

3

=

+

=

¢

k

C

C

u

; 


[image: image280.wmf]1

)

0

(

2

33

3

=

-

=

¢

¢

k

C

u

; 


[image: image281.wmf]0

)

0

(

3

34

3

=

-

=

¢

¢

¢

k

C

u

;

откуда 
[image: image282.wmf]2

31

1

k

C

=

, 
[image: image283.wmf]0

32

=

C

, 
[image: image284.wmf]2

33

1

k

C

-

=

, 
[image: image285.wmf]0

34

=

C

; 
[image: image286.wmf])

cos

1

(

1

2

3

kz

k

u

-

=

.


[image: image287.wmf]0

)

0

(

43

41

4

=

+

=

C

C

u

; 


[image: image288.wmf]0

)

0

(

44

42

4

=

+

=

¢

k

C

C

u

; 


[image: image289.wmf]0

)

0

(

2

43

4

=

-

=

¢

¢

k

C

u

; 


[image: image290.wmf]1

)

0

(

3

44

4

=

-

=

¢

¢

¢

k

C

u

;

откуда 
[image: image291.wmf]0

41

=

C

, 
[image: image292.wmf]2

42

1

k

C

=

, 
[image: image293.wmf]0

43

=

C

, 
[image: image294.wmf]3

44

1

k

C

-

=

; 
[image: image295.wmf])

sin

(

1

3

4

kz

kz

k

u

-

=

.

После определения функций 
[image: image296.wmf]i

u

 общее решение дифференциального уравнения


[image: image297.wmf])

sin

(

1

)

cos

1

(

1

1

1

3

3

2

3

2

2

1

kz

kz

k

D

kz

k

D

kz

k

D

D

V

-

+

-

+

+

×

=

.

Произвольные постоянные 
[image: image298.wmf]i

D

 выражаются через начальные параметры из начальных условий:


[image: image299.wmf]0

=

z

,   
[image: image300.wmf]1

0

D

V

V

=

=

,


[image: image301.wmf]0

=

z

,   
[image: image302.wmf]k

D

kz

k

D

kz

k

D

k

D

V

z

2

0

2

4

3

2

0

)

cos

1

(

1

sin

1

1

=

-

+

+

=

=

¢

=

a

,


[image: image303.wmf]0

=

z

,   
[image: image304.wmf]3

0

4

3

0

sin

1

cos

D

kz

k

D

kz

D

EI

M

V

z

=

+

=

-

=

¢

¢

=

,


[image: image305.wmf] 

 

N

 

 

Q

 

 

y

 

 

z

 

 

d

V

 

 

M

 

 

Q

 

 

M+dM

 

 

d

z

 

 

N

 

 

Q

1

 

 

N

1

 



[image: image306.wmf]0

)

(

=

+

-

+

+

dM

M

Qdz

M

NdV

,   
[image: image307.wmf]dz

dV

N

Q

dz

dM

+

=

,


[image: image308.wmf]V

EI

N

EI

Q

dz

dM

EI

V

¢

-

-

=

-

=

¢

¢

¢

1

,   
[image: image309.wmf]2

k

EI

N

=

,


[image: image310.wmf]0

=

z

,   
[image: image311.wmf]4

0

4

3

0

0

cos

sin

D

kz

D

kz

k

D

V

EI

N

EI

Q

V

z

=

+

-

=

¢

-

-

=

¢

¢

¢

=

.

Замечание. Если вместо проекций сил 
[image: image312.wmf]N

 и 
[image: image313.wmf]Q

 на координатные оси в недеформированном состоянии рассматривать проекции на направление касательной и нормали к изогнутой оси в деформированном состоянии 
[image: image314.wmf]1

N

 и 
[image: image315.wmf]1

Q

, то имеют место формулы


[image: image316.wmf]V

dz

dV

¢

=

=

a

,   
[image: image317.wmf]V

¢

=

=

a

a

sin

,   
[image: image318.wmf]1

cos

=

a

,   
[image: image319.wmf]V

Q

N

Q

N

N

¢

-

=

-

=

a

a

sin

cos

1

,


[image: image320.wmf]V

EI

V

N

V

N

V

EI

V

N

Q

N

Q

Q

¢

¢

¢

-

=

¢

+

¢

-

¢

¢

¢

-

=

¢

+

=

+

=

)

(

sin

cos

1

a

a

.

Из полученных соотношений 
[image: image321.wmf]0

1

V

D

=

,   
[image: image322.wmf]0

2

a

k

D

=

,   
[image: image323.wmf]EI

M

D

0

3

-

=

,   
[image: image324.wmf]0

2

0

4

a

k

EI

Q

D

-

-

=

.

После подстановки 
[image: image325.wmf]i

D



[image: image326.wmf])

sin

(

)

cos

1

(

0

3

0

2

0

0

0

kz

kz

k

EI

k

Q

kz

EI

k

M

kz

k

V

V

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

-

-

+

=

a

a

.

или, в окончательном виде,


[image: image327.wmf])

sin

(

)

cos

1

(

sin

3

0

2

0

0

0

kz

kz

EI

k

Q

kz

EI

k

M

kz

k

V

V

-

-

-

-

+

=

a

,


[image: image328.wmf])

cos

1

(

sin

cos

2

0

0

0

kz

EI

k

Q

kz

kEI

M

kz

V

-

-

-

=

¢

a

,


[image: image329.wmf]kz

k

Q

kz

M

kz

kEI

V

EI

M

sin

cos

sin

0

0

0

+

+

=

¢

¢

-

=

a

,


[image: image330.wmf]const

Q

V

N

dz

dM

Q

=

=

¢

-

=

0

.

При 
[image: image331.wmf]0

=

z

   
[image: image332.wmf]0

V

V

=

,   
[image: image333.wmf]0

a

=

¢

V

,   
[image: image334.wmf]0

M

M

=

,   
[image: image335.wmf]0

Q

Q

=

.

PAGE  
21

_1442380928.unknown

_1442948226.unknown

_1443590159.unknown

_1443591708.unknown

_1443642110.unknown

_1443642806.unknown

_1443644125.unknown

_1443645053.unknown

_1443646607.unknown

_1443646799.unknown

_1443646905.unknown

_1443647140.unknown

_1647455759.doc


Человек Сократ смертный







Смертные







Сократы







Люди












_1443646976.unknown

_1443646897.unknown

_1443646788.unknown

_1443646637.unknown

_1443645897.unknown

_1443646472.doc


 N







 N1







 Q1







 Q







 y







 z







 dV







 M







 Q







 M+dM







 N







 dz












_1443646548.unknown

_1443645971.unknown

_1443646101.unknown

_1443645985.unknown

_1443645908.unknown

_1443645949.unknown

_1443645647.unknown

_1443645785.unknown

_1443645284.unknown

_1443644706.unknown

_1443644837.unknown

_1443644934.unknown

_1443644756.unknown

_1443644489.unknown

_1443644672.unknown

_1443644221.unknown

_1443642821.unknown

_1443643226.unknown

_1443644082.unknown

_1443642980.unknown

_1443642865.unknown

_1443642316.unknown

_1443642713.unknown

_1443642482.unknown

_1443642531.unknown

_1443642363.unknown

_1443642247.unknown

_1443642267.unknown

_1443642303.unknown

_1443642262.unknown

_1443642217.unknown

_1443642235.unknown

_1443642201.unknown

_1443593255.doc


 V(t)







 R







 R







 mg







 Fc







 Fu












_1443641878.unknown

_1443641953.unknown

_1443642055.unknown

_1443642094.unknown

_1443641984.unknown

_1443641925.unknown

_1443641941.unknown

_1443641899.unknown

_1443641672.unknown

_1443641748.unknown

_1443641785.unknown

_1443641696.unknown

_1443641720.unknown

_1443641619.unknown

_1443641647.unknown

_1443641595.unknown

_1443592288.unknown

_1443592583.unknown

_1443592655.unknown

_1443592727.unknown

_1443592763.unknown

_1443592676.unknown

_1443592607.unknown

_1443592399.unknown

_1443592511.unknown

_1443592382.unknown

_1443591889.unknown

_1443592055.unknown

_1443592212.unknown

_1443591961.unknown

_1443591720.unknown

_1443591850.unknown

_1443591714.unknown

_1443591063.unknown

_1443591596.unknown

_1443591640.unknown

_1443591656.unknown

_1443591668.unknown

_1443591699.unknown

_1443591649.unknown

_1443591618.unknown

_1443591624.unknown

_1443591606.unknown

_1443591413.unknown

_1443591486.unknown

_1443591531.unknown

_1443591460.unknown

_1443591228.unknown

_1443591247.unknown

_1443591203.unknown

_1443590806.unknown

_1443590968.unknown

_1443590981.unknown

_1443591011.unknown

_1443590975.unknown

_1443590850.unknown

_1443590934.unknown

_1443590826.unknown

_1443590559.unknown

_1443590617.unknown

_1443590783.unknown

_1443590572.unknown

_1443590293.unknown

_1443590550.doc


 N







 V0







 ( 0







 Q0







 y







 z







 V







 M0












_1443590207.unknown

_1443505370.unknown

_1443507781.unknown

_1443557072.unknown

_1443588481.unknown

_1443588522.unknown

_1443588541.unknown

_1443588499.unknown

_1443557463.unknown

_1443557667.unknown

_1443588457.unknown

_1443557703.unknown

_1443557632.unknown

_1443557355.unknown

_1443557415.unknown

_1443557344.unknown

_1443556749.unknown

_1443557020.unknown

_1443557037.unknown

_1443556853.unknown

_1443556441.unknown

_1443556717.unknown

_1443507824.unknown

_1443506975.unknown

_1443507451.unknown

_1443507619.unknown

_1443507714.unknown

_1443507506.unknown

_1443507135.unknown

_1443507323.unknown

_1443507023.unknown

_1443506644.unknown

_1443506792.unknown

_1443506863.unknown

_1443506654.unknown

_1443505461.unknown

_1443506534.unknown

_1443505431.unknown

_1443468175.unknown

_1443468733.unknown

_1443505040.doc






 (q = kV(z)







 y







 z







 q












_1443505264.unknown

_1443505295.unknown

_1443505200.unknown

_1443469305.unknown

_1443469326.unknown

_1443469191.unknown

_1443468609.unknown

_1443468622.unknown

_1443468720.unknown

_1443468615.unknown

_1443468584.doc


 P







 P







 y







 z







 V(z)












_1443468596.unknown

_1443468272.unknown

_1443466269.doc


 y







 z







 M > 0












_1443467812.unknown

_1443468114.unknown

_1443467956.unknown

_1443467997.unknown

_1443467660.doc


 P







 P







 y







 z







 V(z)












_1443467683.unknown

_1443466353.doc


 y







 z







 M > 0












_1443418587.unknown

_1443419532.unknown

_1443419762.unknown

_1443419771.unknown

_1443419643.unknown

_1443418848.unknown

_1442949767.unknown

_1443418515.unknown

_1442948369.unknown

_1442554334.unknown

_1442781775.unknown

_1442867256.unknown

_1442867538.unknown

_1442867848.unknown

_1442948114.unknown

_1442867692.unknown

_1442867368.unknown

_1442867461.unknown

_1442867334.unknown

_1442865944.unknown

_1442867000.unknown

_1442867150.unknown

_1442866691.unknown

_1442782496.unknown

_1442782760.unknown

_1442781915.unknown

_1442782128.unknown

_1442781848.unknown

_1442780407.unknown

_1442781640.unknown

_1442781711.unknown

_1442781733.unknown

_1442781700.unknown

_1442780963.unknown

_1442781376.unknown

_1442781615.unknown

_1442781634.unknown

_1442781455.unknown

_1442781117.unknown

_1442780467.unknown

_1442779745.unknown

_1442779774.unknown

_1442780352.unknown

_1442779758.unknown

_1442779703.unknown

_1442779721.unknown

_1442779612.unknown

_1442382355.unknown

_1442553013.unknown

_1442553260.unknown

_1442553544.unknown

_1442554124.unknown

_1442553414.unknown

_1442553127.unknown

_1442553156.unknown

_1442553085.unknown

_1442552742.unknown

_1442552934.unknown

_1442552977.unknown

_1442552854.unknown

_1442552565.unknown

_1442552653.unknown

_1442382775.doc


 x







 y







 (







 (







 b = ( sin(







 a = ( cos(












_1442381685.unknown

_1442381959.unknown

_1442382243.unknown

_1442382319.unknown

_1442382024.unknown

_1442381910.unknown

_1442381932.unknown

_1442381822.unknown

_1442381510.unknown

_1442381546.unknown

_1442381663.unknown

_1442381533.unknown

_1442381256.unknown

_1442381407.unknown

_1442381137.unknown

_1442087267.unknown

_1442263506.doc


 q







 l







 b







 h












_1442295205.unknown

_1442296253.unknown

_1442380781.unknown

_1442380844.unknown

_1442380905.unknown

_1442297184.unknown

_1442380710.unknown

_1442380747.unknown

_1442296473.unknown

_1442297129.unknown

_1442296278.unknown

_1442295731.unknown

_1442295944.unknown

_1442295677.unknown

_1442294593.unknown

_1442294746.unknown

_1442294935.unknown

_1442295075.unknown

_1442294644.unknown

_1442263715.unknown

_1442294472.unknown

_1442263535.unknown

_1442088880.unknown

_1442173248.unknown

_1442173376.unknown

_1442174521.unknown

_1442263075.unknown

_1442173281.unknown

_1442173189.unknown

_1442173213.unknown

_1442172670.unknown

_1442172925.unknown

_1442088915.unknown

_1442088248.unknown

_1442088377.unknown

_1442088453.unknown

_1442088292.unknown

_1442087806.unknown

_1442087825.unknown

_1442087608.unknown

_1441999003.unknown

_1442000134.unknown

_1442086441.unknown

_1442086601.unknown

_1442086637.unknown

_1442086473.unknown

_1442000148.unknown

_1442085929.unknown

_1442086262.unknown

_1442000382.unknown

_1441999651.unknown

_1441999814.unknown

_1441999826.unknown

_1441999784.unknown

_1441999770.unknown

_1441999132.unknown

_1441999542.unknown

_1441999091.unknown

_1441998434.unknown

_1441998591.unknown

_1441998934.unknown

_1441998498.unknown

_1441998163.unknown

_1441998179.unknown

_1441998136.unknown

_1441998069.doc


 a







 b












