Задание студенту ​​​​​​​​_____________________________ группы _________  _______________        

                                                                    Фамилия И.О.                                              номер группы      факультет

для выполнения курсовой работы по дисциплине «Технология строительных процессов» 
на тему: «Вертикальная планировка строительной площадки и разработка котлована».

Задание с выбранными по индивидуальному шифру исходными данными подшивается в пояснительную записку курсового проекта сразу за титульным листом.

Вариант исходных данных

	Цифра шифра
	
	
	

	Буква шифра
	а
	б
	в


Задание выдал __________________________________________

                                                      Фамилия И.О. преподавателя, подпись

Дата выдачи_____________________ Срок сдачи проекта _______________________

Варианты исходных данных 

Исходные данные выбираются по индивидуальному шифру студента. Индивидуальный шифр – это три последние цифры номера зачетной книжки. Цифры обозначаются буквами 
а, б, в. 

Например, номер зачетной книжки ПГС-02437.

	Цифра шифра
	4
	3
	7

	Буква шифра
	а
	б
	в


Числовые данные из таблицы берутся на пересечении строки, обозначенной буквой, и столбца, обозначенного цифрой, соответствующей букве шифра.

В рассмотренном примере строкам, обозначенным буквой а, соответствует столбец 4, строкам под буквой б – столбец 3, строкам под буквой в – столбец 7.

           План участка с горизонталями                           Привязка площадки к плану участка





 EMBED Word.Picture.8  [image: image1.wmf] 

Котлован

 

d

 

c

 

a

 

b

 

L

1

 

L

2

 


Таблица вариантов

	Исходные данные
	Буква шифра
	Цифра шифра

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	Длина площадки, 

L1, м
	а
	200
	200
	200
	300
	300
	600
	500
	400
	400
	400

	Ширина площадки,

L2, м
	а
	600
	500
	400
	300
	400
	200
	200
	200
	300
	400

	Привязка площадки* по длине, с, м
	б
	0
	100
	200
	300
	400
	500
	600
	700
	800
	900

	Привязка площадки* по ширине, d, м
	в
	0
	100
	200
	300
	400
	500
	600
	700
	800
	900

	Длина котлована**, 

a, м
	б
	50
	60
	70
	50
	60
	70
	50
	60
	70
	50

	Ширина котлована**, 

b, м
	б
	20
	20
	20
	25
	25
	25
	30
	30
	30
	30

	Глубина котлована, м
	а
	3,6
	3,4
	3,2
	3,0
	2,8
	2,6
	2,8
	2,6
	2,4
	2,2

	Превышение уровня грунтовых вод над уровнем дна котлована, м
	а
	1,0
	0,9
	0,8
	0,7
	0,6
	0,5
	0,4
	0,3
	0,2
	0,1

	Превышение уровня грунтовых вод над уровнем водоупора, м
	а
	4
	4
	4,5
	4,5
	5
	5
	5,5
	5,5
	6
	6

	Вид грунта***
	в
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1

	Объемная масса сухого грунта, т/м3
	в
	1,6
	1,65
	1,7
	1,65
	1,7
	1,8
	1,7
	1,75
	1,9
	1,75

	Коэффициент фильтрации, м/сутки
	в
	30
	0,2
	0,04
	20
	0,6
	0,12
	10
	1,0
	0,20
	5

	Весовая влажность в естественном состоянии, %
	в
	5
	9
	16
	6
	10
	18
	7
	11
	20
	8

	Дальность вывоза грунта, км
	а
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	1
	1,5
	2
	2,5
	3

	Дальность доставки машин, км
	а
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140


* см. план участка

** котлован расположен в центре площадки, размеры – по дну котлована.

*** 1 – песок, 2 – супесь, 3 – суглинок.

_1274898185.doc


1500 м







100 м







1500 м







100 м







147 м







151 м







150 м







149 м







148 м







146 м







145 м







142 м







143 м







144 м












_1400088336.doc


Котлован







d







c







a







b







L1







L2












